Ek-1

Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama ve İşleme Tesislerinin

Asgari Teknik Özellikleri ve Bu Tesislerde Uygulanacak İşlemler

Ömrünü tamamlamış araç geçici depolama alanları ve işleme tesislerinde Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen esaslar ile aşağıda sıralanan asgari teknik özelliklere uyulur;

- (1) Ömrünü tamamlamış araç geçici depolama alanlarında ve işleme tesislerinde;

  - Eğimli geçirimsiz zemin,

  - Sızıntı ve dökülmelerin toplanmasını sağlayacak drenaj kanalları,

  - Drenaj kanallarına bağlı yağ tutucular,

ç)	Sökülen aksam parçalar için kapalı bir depolama alanı, bu depoda biriktirilecek yağla kirlenmiş parçalar için geçirimsiz zemin,

  - Akü ve piller, filtreler, PCB/PCT içeren radyatörler için konteynerler,

  - Yakıt, motor yağı, şanzıman yağı, transmisyon yağları, hidrolik yağlar, soğutma sıvıları, antifiriz, fren sıvıları, klima sıvıları ve ömrünü tamamlamış araçlardan çıkan diğer sıvılar için depolama tankları,

f)	Yağ ile kontamine olmuş yüzeyi temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ çözücüler,

g)	Lastik depolama alanları,

bulundurulur.

(2) Bir geçici depolama alanında arındırıldığı belgelenen ÖTA’ları kabul edecek işleme tesislerinin (d) ve (e) fıkralarında belirtilen şartları sağlanmaları zorunlu değildir.

2)	(1) Ömrünü tamamlamış araçların arındırılmasında,

  - Sıvılaştırılmış gaz tankları ve akülerin çıkarılması,

  - Hava yastıkları gibi patlama olasılığı bulunan parçaların çıkarılması ya da nötralizasyonu,

c)	Uygulama imkânının bulunması durumunda cıva içerdiği bilinen tüm parçaların araçtan çıkarılması

gerçekleştirilir.

(2) Sıvı ve/veya sıvılaştırılmış yakıt, motor yağı, transmisyon yağı, şanzıman yağı, hidrolik yağı, soğutma sıvıları, antifiriz, fren sıvıları ve klima sıvıları boşaltılması ve ayrı depolanması gerekmektedir.

(3) Kullanılan konteyner ve tanklar Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan atık kodlarına uygun olarak etiketlenir.

3)	(1) Parçalama ve geri dönüşüm öncesi ömrünü tamamlamış araçlardan,

- Katalizörlerin,

- Parçalayıcıda ayrıştırılamayacaksa, bakır, alüminyum ve magnezyum içeren metal parçaların,

- Camların,

ç)	Tampon, kontrol paneli, sıvı içeren kaplar gibi büyük plastik parçaların,

d)	Parçalayıcıda parçalanarak geri dönüşüm için uygun malzeme elde edilemeyeceği durumlarda lastiklerin

sökülmesi zorunludur.

4) (1) Depolama işleminin, sıvı içeren parçaların veya geri kazanılabilir aksam ve yedek parçaların zarar görmeyeceği şekilde yapılması gerekmektedir. Bu amaçla depo içinde düzeni ve sınıflandırmayı sağlayacak ekipmanlar bulundurulur.

5)	(1) Ömrünü tamamlamış araçlar ile bu araçları geçici depolayan, işleyen, geri kazanan ve bertaraf eden tesislerden kaynaklanan atık sular, atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler, atık pil ve akümülatörler, poliklorlu bifenilli atıklar ile tehlikeli özellik taşıyan diğer atıkların arıtılması, geri kazanımı ve bertarafı sırasıyla,

- 30/7/2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,

- 25/11/2006 tarihli ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği,

- 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği,

ç)	27/12/2007 tarihli ve 26739 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Poliklorlu Bifenillerin ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmeliği,

- 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

- 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,

f)	22/6/2005 tarihli ve 25853 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ

hükümlerine tabidir.

Ek-2

Yönetmeliğin 11 inci Maddesinden Muaf Tutulan Malzeme ve Parçalar

| # Malzeme ve Parçalar |  |  | Kapsamı ve Muafiyet Bitiş Tarihi | Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre etiketlenmesi veya tanınır hale getirilmesi gerekenler |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Alaşım Elementi Olarak Kurşun |  |  |  |  |
| 1 | İşlemeye uygun çelik veya ağırlıkça en fazla %0.35 kurşun içeren galvanize çelik |  |  |  |
| 2 | a) | Kurşun içeriği ağırlıkça max. %2 olan işlemeye uygun alüminyum | 1/7/2005’den önce pazara giren araçların yedek parçaları |  |
|  | b) | Kurşun içeriği ağırlıkça max. %1,5 olan alüminyum | 1/7/2008’den önce pazara giren araçların yedek parçaları |  |
|  | c) | Kurşun içeriği ağırlıkça max. %0,4 olan alüminyum |  |  |
| 3 | Kurşun içeriği ağırlıkça max. %4 olan bakır alaşımı |  |  |  |
| 4 | a) Yataklar ve burçlar |  | 1/7/2008’den önce pazara giren araçların yedek parçaları |  |
|  | b) Motorların, transmisyon ve klima kompresörlerinin yatak ve burçlarında |  | 1/7/2011 ve bu tarihten sonra; 1/7/2011’den önce pazara giren araçların yedek parçaları |  |
| ## Kurşun ve Kurşun Bileşimli Parçalar |  |  |  |  |
| 5 | Aküler |  |  | X |
| 6 | Titreşim damperleri |  |  | X |
| 7 | a) Fren hortumları, yakıt hortumları, havalandırma hortumlarında kullanılan elastomerler ile şasi uygulamalarında ve motor bağlantılarında kullanılan elastomer/metal parçaların vulkanizasyon katkıları ve stabilizatörleri |  | 1/7/2005’den önce pazara giren araçların yedek parçaları |  |
|  | b)Kurşun içeriği ağırlıkça en fazla % 0,5 olan fren hortumları, yakıt hortumları, havalandırma hortumlarında kullanılan elastomerler ile şasi uygulamalarında ve motor bağlantılarında kullanılan elastomer/metal parçaların vulkanizasyon katkıları ve stabilizatörleri |  | 1/7/2006’dan önce pazara giren araçların yedek parçaları |  |
|  | c) Kurşun içeriği ağırlıkça en fazla % 0,5 olan güç aktarma sistemlerinde kullanılan elastomerlerin bağlayıcı katkısı |  | 1/7/2009 |  |
| 8 | a) Cam üzerindekiler hariç olmak üzere elektronik devre kartlarındaki ve diğer elektrikli aletlerdeki lehim |  | 31/12/2010’dan önce Tip Onayı almış araçlar ve bu araçların yedek parçaları | X(1) |
|  | b) Cam üzerindeki elektrikli aletlerdeki lehim |  | 31/12/2010’dan önce Tip Onayı almış araçlar ve bu araçların yedek parçaları | X(1) |
| 9 | Bagalar (sübap yuvaları) |  | 1/7/2003’den önce geliştirilmiş motorların yedek parçaları |  |
| 10 | Cam veya seramik bileşiminde kurşun bulunan elektrik parçaları, ampuldeki cam ve bujilerdeki sırlama hariç |  |  | X(2) (motordaki piezo dışındaki diğer parçalar) |
| 11 | Piroteknik aktivatörler |  | 1/7/2006’dan önce tip onayı almış araçlar ve bu araçların yedek parçaları |  |
| +6 Değerli Krom |  |  |  |  |
| 12 | a) Korozyondan koruyucu kaplamalar |  | 1/7/2007’den önce pazara giren araçların yedek parçaları |  |
|  | b) Şasi sistemlerindeki cıvata, vida somunun komplelerinde tamamında kullanılan korozyondan koruyucu kaplamalar |  | 01/7/2008’den önce pazara giren araçların yedek parçaları |  |
| 13 | Karavanlardaki absorblayıcı soğutucular |  |  | X |
| Civa |  |  |  |  |
| 14 | a) Far sistemlerindeki deşarj lambaları |  | 1/7/2012’den önce Tip Onayı almış araçlar ve bu araçların yedek parçaları | X |
|  | b) Gösterge panelinde kullanılan floresan ampulleri |  | 1/7/2012’den önce Tip Onayı almış araçlar ve bu araçların yedek parçaları | X |
| Kadmiyum |  |  |  |  |
| 15 | Elektrikli araçların aküleri |  | 31/12/2008’den önce pazara giren araçların yedek parçaları |  |
| (1) | Listenin 10 uncu maddesiyle ilgili olarak kurşun miktarı araç başına ortalama 60 gr’ı aşıyorsa söküm amaçlı etiketlenir. Bu maddenin uygulanmasına yönelik olarak, araç imalatçısı tarafından imalat sırasında takılmayan elektronik aletler dikkate alınmaz. |  |  |  |
| (2) | Listenin 8 inci maddesi ile ilgili olarak kurşun miktarı araç başına ortalama 60 gr’ı aşıyorsa söküm amaçlı olarak etiketlenir. Bu maddenin uygulamasına yönelik olarak, araç imalatçısı tarafından imalat sırasında takılmayan elektronik aletler dikkate alınmaz. |  |  |  |
| Dipnotlar |  |  |  |  |
| -Homojen malzemelerde konsantrasyon değeri asgari ağırlıkça %0.1’e kadar olan kurşun, +6 değerli krom ve cıva ile konsantrasyon değeri ağırlıkça %0.01 kadar olan kadmiyum tolere edilir. |  |  |  |  |
| - Bir muafiyetin bitiş tarihinde halen pazarda bulunan araç parçalarının yeniden kullanımına sınırsız olarak izin verilir. |  |  |  |  |
| -1/7/2003’den önce pazara giren araçlarda kullanılacak olan 1/7/2003’den sonra pazara sürülen yedek parçalar 11 inci madden muaf tutulacaktır. Bu koşul, lastik balans ağırlıkları, elektrik motorları içinde yer alan kömür ile fren balatalarına uygulanmaz. |  |  |  |  |

Ek-3

Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu

FORM Seri : ….  No:………………

| A | Aracı Teslim Alanın Beyanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Araç Hakkında Bilgiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Araç kategorisi: | ⁪ M1 |  |  |  | ⁪ N1 |  |  |  |  |  | ⁪ Üç tekerlekli araç (Üç tekerlekli motosiklet ve motorlu bisikletler hariç) |
|  | Plaka No : ……………. | Marka : ………………….. |  |  |  | Model : ……………….. |  |  |  |  |  |  |
|  | Şasi No | …………………………… |  |  |  | Renk : ……………….. |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor No: | …………………………… |  |  |  | Net Ağırlık (kg):………………… |  |  |  |  |  |  |
|  | Araç Sahibi Hakkında Bilgiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ad(ları)/Unvanı : …………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soyadı: …………………………………….. |  |  |  |  |  | T.C.Kimlik No/Vergi No: …………………. |  |  |  |  |  |
|  | Adresi: ……………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Posta kodu: …………… |  |  | İlçe: …………………………. |  |  |  |  | Şehir: …………………………... |  |  |  |
|  | Aracı Teslim Alan Hakkında Bilgiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⁪ ÖTA Teslim Yeri ⁪ Geçici Depolama Alanı ⁪ İşleme Tesisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unvanı : ………..………………………. |  |  |  | Vergi No: …………. |  |  |  |  |  | Lisans / İzin No: ……………. |  |
|  | Adresi: ……………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Posta kodu: ………….. |  |  | İlçe : …………………………. |  |  |  |  |  |  | Şehir : …………………………. |  |
|  | Telefon: ……….. |  |  | Faks: ……………………… |  |  |  |  |  |  | E-Posta……………………. |  |
|  | Aracın Gönderileceği Yer Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÖTA Teslim Yeri |  | Aracın Gönderileceği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Geçici Depolama Alanı |  |  |  |  |  |  | İşleme Tesisi |  |  |
|  | Unvanı : ………………………. |  | Lisans No: ……………. |  |  |  |  |  |  | Lisans No: ………………… |  |  |
|  | Adresi : ……………………….. |  | Unvanı : ………………..….. |  |  |  |  |  |  | Unvanı : ………………..….. |  |  |
|  | Yukarıda bilgileri verilen aracı “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yukarıda belirtilen tesis(ler)e teslim etmek üzere kabul ettim. Tarih: …………………. İmza: …………………. Kaşe:………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Araç Sahibinin Beyanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yukarıda motor ve şasi numarası belirtilmiş aracımı, “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak teslim etmiş bulunmaktayım. Tarih: …………………. İmza: …………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Trafik Kaydından Düşme Onayı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formun A kısmında plakası, teknik özellikleri ve araç sahibi bilgileri ile teslim bilgileri bulunan araç hurdaya ayrılmıştır. |  |  |  |  |  |  | Mühür Yetkili Kişi: Tarih: İmza: |  |  |  |  |

E5

Ek-4

Yeniden Kullanım-Geri Kazanım ve Yeniden Kullanım-Geri Dönüşüm Oran Takip Formları

1) Arındırma ve Söküm Bilgileri 		(Birimi verilmeyen satırlar için tüm bilgiler ton/yıl olarak doldurulacaktır.)

Ait Olduğu Yıl :………….

Firma Unvanı	:								Firma Lisans No  :

Adres		:

Telefon		:								Faks  		:

E-Posta		:								Sorumlu Personel :

| Yılın başında 160104*-ÖTA stoğu | ……….Adet | …………….ton | Sevk edilen arınmış ve sökülmüş ÖTA (atık kodu 160106) | ……….Adet | …….ton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yılın başında 160106-ÖTA stoğu | ……….Adet | …………….ton | Yıl sonunda 160104*-ÖTA stoğu | ……….Adet | …….ton |
| Alınan ÖTA (atık kodu 160104*): | ……….Adet | …………….ton | Yıl sonunda 160106-ÖTA stoğu | ……….Adet | …….ton |

| Arındırma ve sökümden gelen malzemeler | Atık Kodu | Yeniden Kullanım (A) | Geri Dönüşüm (B1) | Enerji Geri Kazanımı (C1) | Toplam Geri Kazanım (D1=B1+C1) | Bertaraf (E1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pil ve akümülatörler | 160601* |  |  |  |  |  |
| Fren sıvıları | 160113* |  |  |  |  |  |
| Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları | 160114* |  |  |  |  |  |
|  | 160115 |  |  |  |  |  |
| Sıvılaştırılmış gaz tankları | 160116 |  |  |  |  |  |
| Yağ filtreleri | 160107* |  |  |  |  |  |
| Katalizörler | 160807* |  |  |  |  |  |
| Metal bileşimler | 160122 |  |  |  |  |  |
| Lâstikler | 160103 |  |  |  |  |  |
| Büyük plastik parçalar | 160119 |  |  |  |  |  |
| Cam | 160120 |  |  |  |  |  |
| Cıva içeren parçalar | 160108* |  |  |  |  |  |
| PCB içeren parçalar | 160109* |  |  |  |  |  |
| Patlayıcı parçalar (Hava yastıkları gibi) | 160110* |  |  |  |  |  |
| Asbest içeren fren balataları | 160111* |  |  |  |  |  |
|  | 160112 |  |  |  |  |  |
| Demir metaller | 160117 |  |  |  |  |  |
| Demir dışı metaller | 160118 |  |  |  |  |  |
| 160107 den 160111’e ve160113 ile160114 dışındaki tehlikeli parçalar | 160121 |  |  |  |  |  |
| Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar | 160122 |  |  |  |  |  |
| Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar | 160199 |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |

| Malzeme | Atık Kodu | Parçalayıcıya sevk edilen miktar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıvı veya diğer tehlikeli maddelerden arındırılmış ömrünü tamamlamış araçlar | 160106 | …………….Adet | …………….ton |

2) Kesme ve Parçalama Bilgileri

(Birimi verilmeyen satırlar için tüm bilgiler ton/yıl olarak doldurulacaktır.)

Ait Olduğu Yıl :………….

Firma Unvanı	:

Firma Lisans No  :

Adres		:

Telefon		:

Faks  		:

E-Posta		:

Sorumlu Personel	:

| Yılın başında 160106-ÖTA stoğu | ……….Adet | …………….ton |
| --- | --- | --- |
| Kabul edilen arındırılmış ve sökülmüş ÖTA (atık kodu 160106) | ……….Adet | …………….ton |
| Yıl sonunda 160106-ÖTA stoğu | ……….Adet | …………….ton |

| Parçalamadan Gelen Malzemeler | Atık Kodu | Geri Dönüşüm (B2) | Enerji Geri Kazanımı (C2) | Toplam Geri Kazanım (D2=B2+C2) | Bertaraf (E2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demirli Hurda (Çelik) | 191001 |  |  |  |  |
| Demir Dışı Metaller (Alüminyum, Bakır, Çinko, Kurşun, vs.) | 191002 |  |  |  |  |
| Parçalanan Hafif Fraksiyon | 191003* |  |  |  |  |
|  | 191004 |  |  |  |  |
| Diğerleri | 191005* |  |  |  |  |
|  | 191006 |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |

3) İhracat Bilgileri 		(Birimi verilmeyen satırlar için tüm bilgiler ton/yıl olarak doldurulacaktır.)

Ait Olduğu Yıl :………….

Firma Unvanı	:

Adres		:

Telefon		:

Faks  		:

E-Posta		:

Sorumlu Personel	:

| Ülke | İhraç edilen ÖTA’ların toplamı |  | İhraç edilen ÖTA’ların (parçalarının) toplam geri dönüşümü (F1) | İhraç edilen ÖTA’ların (parçalarının) toplam geri kazanımı (F2) | İhraç edilen ÖTA’ların (parçalarının) toplam bertarafı (F3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ……….Adet | …………….ton |  |  |  |
|  | ……….Adet | …………….ton |  |  |  |
|  | ……….Adet | …………….ton |  |  |  |
|  | ……….Adet | …………….ton |  |  |  |
| TOPLAM | ……….Adet | …………….ton |  |  |  |

4) Toplam Yeniden Kullanım, Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Oranları (Birimi verilmeyen satırlar için tüm bilgiler ton/yıl olarak doldurulacaktır.)

Ait Olduğu Yıl :………….

Firma Unvanı	:

Adres		:

Telefon		:

Faks  		:

E-Posta		:

Sorumlu Personel	:

| Toplam yeniden kullanım (A) | Toplam geri dönüşüm (B1+ B2+ F1) | Toplam geri kazanım (D1+ D2+ F2) | Toplam yeniden kullanım ve geri dönüşüm (T1=A+B1+B2+F1) | Toplam yeniden kullanım ve geri kazanım (T2=A+D1+D2+F2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K işlem gören ömrünü tamamlamış araçların toplam sayısı :……….……..(Adet) |  |  | (T1/K1)x100 | (T2/K1)x100 |
| K1 işlem gören ömrünü tamamlamış araçların toplam ağırlığı :………………..(ton) |  |  |  |  |

Açıklamalar:

1-Yeniden kullanım (A) miktarları aşağıda belirtilen formül yardımıyla da hesaplanabilir.

A=Ki-Kp-(D1+E1)

Ki: Aracın ruhsatında veya yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan kayıttan düşme ve imha formunda bulunan net ağırlığı ifade eder. Bu belgelerin bulunmaması durumunda net ağırlık üretici firma, tip onayı veya aracın servis kayıtlarından temin edilebilir. Net ağırlık, sürücü ve yakıt ağırlığını içermez.

Kp: Arındırılmış ve sökülmüş aracın kaporta ağırlığı. Bu ağırlık işleme tesislerince belirlenir.

2- K1: Toplanan ömrünü tamamlamış araçların net ağırlıklarının toplamı. (∑ Ki)

3- K: Toplanan ömrünü tamamlamış araç sayısını ifade eder. Bu sayı kayıttan düşme ve imha formları toplanarak bulunur.

4- Parçalayıcıya kabul edilen ömrünü tamamlamış araç miktarları, parçalayıcının kantar fişleri, sevk irsaliyeleri ve kayıttan düşme ve imha formları ile parçalama tesislerinden çıkan atık (E2) ve malzeme akışları (metaller dışında) ise geri kazanım, geri dönüşüm ve bertaraf tesislerine ait kantar fişleri, sevk irsaliyeleri esas alınarak hesaplanır.

Atık Kodları için 05/07/2008 tarih ve 26957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe bakınız.